Global Solution 2026 - NeuroSpace Alert

Sensor neuromórfico de baixo consumo para ambiente lunar

Disciplina: Computação Neuromórfica
Integrantes: Henry Andrade Browne - RM 562089 | Luiz Felipe dos Santos Tragi - RM 565009

# 1. Cenário escolhido e condição crítica monitorada

O cenário escolhido foi um rover/módulo lunar autônomo em missão de exploração. Esse tipo de sistema opera em ambiente extremo, com limitação de energia, comunicação restrita e necessidade de resposta local rápida. Por isso, faz sentido usar um sensor que processe os sinais no próprio módulo e envie apenas eventos relevantes.

A condição crítica monitorada é o risco ambiental acumulado, formado pela combinação de temperatura elevada, radiação e poeira lunar. Esses fatores podem comprometer sensores, circuitos eletrônicos, painéis solares, baterias, mecanismos de movimentação e a continuidade da missão.

# 2. Funcionamento do sensor neuromórfico proposto

O protótipo conceitual utiliza uma memória memristiva virtual, um limiar de disparo e indicação por LED. O notebook combina temperatura, radiação e poeira em uma tensão conceitual chamada V_entrada. Quando V_entrada ultrapassa V_limiar, o estado do memristor começa a acumular risco localmente.

Quando o estado do memristor atinge um nível intermediário, o LED fica AMARELO e o diagnóstico passa para OBSERVACAO. Quando o estado ultrapassa o nível crítico, o LED fica VERMELHO e o diagnóstico passa para ALERTA_CRITICO. Assim, em vez de enviar todas as leituras brutas continuamente, o sistema pode enviar apenas eventos.

O dataset usado no Colab simula 5 horas de operação, com leituras a cada 5 minutos. Na simulação, a condição real passa para ATENCAO aos 155 minutos e para CRITICA aos 200 minutos. Esse comportamento foi usado para avaliar se o sensor alerta cedo demais, tarde demais ou de forma equilibrada.

# 3. Ajustes testados no sensor

A tabela abaixo apresenta os três ajustes finais testados no notebook. O Ajuste B foi alterado em relação ao ponto de partida, com taxa_chaveamento = 0.006, cumprindo a exigência de modificar pelo menos um ajuste dentro da faixa sugerida.

| Ajuste | Perfil | V_limiar | taxa_chaveamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajuste_A_sensivel | Mais sensível | 24 | 0.006 |
| Ajuste_B_equilibrado | Equilibrado | 28 | 0.006 |
| Ajuste_C_conservador | Mais conservador | 32 | 0.004 |

# 4. Resultado da simulação: resumo_transicoes

A tabela resumo_transicoes foi gerada no Google Colab após a execução da simulação com os três ajustes. Ela mostra quando o LED deixou de ficar apagado e quando atingiu o estado vermelho em cada configuração.

| Ajuste | LED saiu de apagado | LED ficou vermelho |
| --- | --- | --- |
| Ajuste_A_sensivel | 170 min | 190 min |
| Ajuste_B_equilibrado | 200 min | 220 min |
| Ajuste_C_conservador | 245 min | 280 min |

# 5. Análise comparativa e ajuste recomendado

O Ajuste A foi o mais sensível: iniciou a observação aos 170 min e chegou ao alerta vermelho aos 190 min. Essa configuração antecipa a resposta, mas pode gerar alerta prematuro em relação ao momento em que o dataset passa para CRITICA.

O Ajuste C foi o mais conservador: iniciou a observação apenas aos 245 min e chegou ao vermelho aos 280 min. Embora reduza a chance de falso alerta, ele atrasa a resposta e pode ser arriscado em ambiente lunar, onde falhas térmicas, radiação e poeira podem comprometer rapidamente o equipamento.

O ajuste recomendado é o Ajuste_B_equilibrado, com V_limiar = 28 e taxa_chaveamento = 0.006. Ele iniciou a observação aos 200 min, exatamente quando a condição real do dataset passou para CRITICA, e acionou o alerta vermelho aos 220 min. Portanto, apresentou o melhor equilíbrio entre sensibilidade e estabilidade para o protótipo conceitual.

A tabela a seguir mostra evidências da saída do Ajuste_B_equilibrado, incluindo a transição para observação e alerta crítico.

| tempo_min | condicao_real | V_entrada | estado_mem. | LED | diagnostico_sensor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | CRITICA | 32.77 | 0.479 | AMARELO | OBSERVACAO |
| 220 | CRITICA | 34.05 | 0.703 | VERMELHO | ALERTA_CRITICO |
| 300 | CRITICA | 36.75 | 0.997 | VERMELHO | ALERTA_CRITICO |

# 6. Conexão com ODS

A solução se conecta ao ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura. O projeto propõe o uso de sensores inteligentes, processamento local e computação neuromórfica para aumentar a confiabilidade de sistemas em ambientes extremos. A proposta também favorece infraestruturas mais resilientes, pois reduz a dependência de comunicação contínua e melhora a tomada de decisão local com menor consumo energético.

# 7. Conclusão

O NeuroSpace Alert demonstrou, em nível conceitual, como um sensor neuromórfico de baixo consumo pode monitorar risco ambiental em um rover/módulo lunar. A simulação mostrou que a memória memristiva virtual permite acumular localmente o histórico das condições medidas e disparar eventos apenas quando o risco se torna relevante.

Com base nos resultados obtidos, o Ajuste_B_equilibrado foi selecionado como a configuração mais adequada. Ele apresentou uma resposta intermediária entre o ajuste sensível e o conservador, alinhando o início da observação com a condição crítica real do dataset e acionando alerta vermelho em seguida. Como saída do trabalho, foram gerados o notebook executado e o arquivo CSV saida_sensor_espacial_Ajuste_B_equilibrado_atualizado.csv.

# Referências e materiais utilizados

FIAP. Global Solution 2026 - NeuroSpace Alert: Computação Neuromórfica. Enunciado da atividade.

Arquivo fornecido: dataset_neurosensor_espacial_5h.csv. Simulação executada no Google Colab.

Organização das Nações Unidas. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 - Indústria, inovação e infraestrutura.